Modbus TCP软件操作说明

Modbus TCP测试工具与DSE控制器通讯，使用以太网端口进行连接。操作方法如下：

- 本机IP地址：连接上以太网后，该软件会自动识别电脑的IP地址（先设置好）。

- 远程IP地址：是DSE控制器的IP地址，远程端口号为502（默认设置，不修改）；设置完后，点击连接；

- 连接成功后，点击Modbus/TCP进行读写操作；

4、读多个寄存器操作：

设置起始寄存器，从该寄存器读取寄存器的个数，软件自动获取寄存器

的内容（十六进制）。

- 写多个寄存器操作:

起始寄存器地址为4105（需在原4104地址加1），寄存器个数为2。

在红色区域填写4105和4106地址的内容；

写4105地址内容：8B75, 4106地址内容：748A。关于写功能的内容，请查阅通讯地址点表。

6、填入内容后，软件自动会执行写指令。报头码是软件自动刷新。